变更内容：

- 原采购内容及参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 监管平台 | 1.监管平台具备非现场执法数据实时数据监管、历史数据查询功能 2.监管平台具备对违法车辆的无道路运输证、未年审、超期等违法行为的实时分析判断功能。 3.监管平台具备对违法车辆的审核、告知功能。 4.监管平台具备与执法平台审核状态、办理阶段、处理结果的同步功能。 5.监管平台具备配套APP，工作人员可以使用配套APP开展路查工作。 6.监管平台满足河南省交通厅对于客货运车辆的数据上传功能。 7.监管平台具备数据可视化展示页面，可直观显示所辖区域的各种统计分析，同时预留本辖区超限检测站、源头企业监管功能。 | 套 | 1 |  |
| （二）高速动态称重系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 称重平板主体（宽型） | 动态称重系统：在1公里／小时到80公里/小时行车时速范围内的各种不同车速下（允许正偏离），首次检定允许误差范围±2.5％，使用中允许误差范围±5％；系统能处理车辆跨车道、压缝、并行、跟车、溜边、走S等异常过车行为；载荷能力（单轴）≥30T；过载能力（单轴）≥120％；输出信息：日期和时间、车速、车轴数量、轮重、轴重、轴组重、总重、车道号、行驶方向、数据记录序号、标准当量轴次、违例类型代码、车辆加速度、车辆间隔时间（毫秒）等；称重仪表在线显示各车道通行的被检测车辆的轴重、总重、车型和速度等数据，并可防止人为篡改计量参数。称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行；台板工作温度-35℃～65℃；工作环境湿度小于95％；整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件；称重台面可按道路实际宽度定制，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角；相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测；宽型，适应车道宽度为4m车道宽度4.6m。（需提供市场监管部门出具的型式批准证书复印件并加盖厂家公章） | 车道 | 4 |  |
| 20 | 称重传感器 | 1.电阻应变式传感器； 合金钢外壳材质；防护等级≧IP68；绝缘等级＞5000MΩ（50 VDC）；灵敏度大于1.55mv/v；量程≧8t，安全过载能力≧150%，极限过载能力≧300%；工作温度范围-35℃～65℃。 | 只 | 64 |  |
| 21 | 专用高强度快干基础 | 1.含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比≧14%；容重≧2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度≧320mm，30min流动度≧300mm；微膨胀，3h膨胀率≧0.1%，24h和3h膨胀率差值0.02；抗油性好，机油浸泡30天后强度增加10%；3小时初凝强度达到≧C30；7小时终凝达到最高强度；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 | 车道 | 4 |  |
| 24 | 现场工控机 | 1.增强型特殊定制称重仪表；内存≧8G；硬件部分≧19”标准机架4U；双硬盘≧500G/7200转+120G固态硬盘；操作系统：WindowsXP/7；全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统；远程维护模块及远程管理系统；获得结果时间不超过1秒；自动分析检测结果，并向LED屏发送超限车辆数据，从车辆经过后到LED显示结果时间不超过2秒；自动向数据平台传输检测结果和车辆抓拍图片，在光纤专线条件下，数据进入数据平台时间不超过10秒。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 车辆重量计算软件V1.2 | 1.车辆通过自动分车，准确判断车辆轴数；全速度段称重满足动态衡器5级标准；0-1km/h超低速修正模块，确保超低速能够准确称重；自动匹配车辆重量数据和车牌、抓拍数据，形成完整检测数据；自动判断超限车辆，并向LED屏发送提示信息；自动上传检测数据。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 跨车道行驶判别软件v2.2 | 1.自动判断正向、逆向行驶行为，准确定义行驶方向和车道；自动判断单车跨道模块，压缝行驶行为，准确合并车辆数据；加强反作弊能力，自动判断超低速、走走停停行为，保证车辆判断不断轴防雷接地引下线，每一个检测方向≧30米。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 超限信息传输服务系统V1.4 | 1.提供平台对接标准接口，提供情报板标准控制卡对接接口，与抓拍监控等外围系统数据对接；工控机现场数据、视频、图片的传输控制。 | 套 | 1 |  |

- 变更为：

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）监控中心系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 监管平台 | 1.监管平台具备非现场执法数据实时数据监管、历史数据查询功能 2.监管平台具备对违法车辆的无道路运输证、未年审、超期等违法行为的实时分析判断功能。 3.监管平台具备对违法车辆的审核、告知功能。 4.监管平台具备与执法平台审核状态、办理阶段、处理结果的同步功能。 5.监管平台具备配套APP，工作人员可以使用配套APP开展路查工作。 6.监管平台满足河南省交通厅对于客货运车辆的数据上传功能。 7.监管平台具备数据可视化展示页面，可直观显示所辖区域的各种统计分析，同时预留本辖区超限检测站、源头企业监管功能。 8.软件产品应具备国家行业部门认证的产品认证书。（需提供相关证书复印件并加盖厂家公章） | 套 | 1 |  |
| （二）高速动态称重系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 动态称重设备（平板宽型） | 动态称重系统：在1公里／小时到80公里/小时行车时速范围内的各种不同车速下（允许正偏离），首次检定允许误差范围±2.5％，使用中允许误差范围±5％；系统能处理车辆跨车道、压缝、并行、跟车、溜边、走S等异常过车行为；载荷能力（单轴）≥30T；过载能力（单轴）≥120％；输出信息：日期和时间、车速、车轴数量、轮重、轴重、轴组重、总重、车道号、行驶方向、数据记录序号、标准当量轴次、违例类型代码、车辆加速度、车辆间隔时间（毫秒）等；称重仪表在线显示各车道通行的被检测车辆的轴重、总重、车型和速度等数据，并可防止人为篡改计量参数。称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行；台板工作温度-35℃～65℃；工作环境湿度小于95％；整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件；称重台面可按道路实际宽度定制，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角；相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测；宽型，适应车道宽度为4m车道宽度4.6m。（需提供市场监管部门出具的型式批准证书复印件并加盖厂家公章） | 车道 | 4 |  |
| 20 | 称重传感器 | 1.电阻应变式传感器； 合金钢外壳材质；防护等级≧IP68；绝缘等级＞5000MΩ（50 VDC）；灵敏度大于1.55mv/v；量程≧8t，安全过载能力≧150%，极限过载能力≧300%；工作温度范围-35℃～65℃。 | 车道 | 4 |  |
| 21 | 动态称重设备基础 | 1.含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比≧14%；容重≧2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度≧320mm，30min流动度≧300mm；微膨胀，3h膨胀率≧0.1%，24h和3h膨胀率差值0.02；抗油性好，机油浸泡30天后强度增加10%；3小时初凝强度达到≧C30；7小时终凝达到最高强度；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 | 车道 | 4 |  |
| 24 | 现场工控机 | 1.增强型特殊定制称重仪表；内存≧8G；硬件部分≧19”标准机架4U；双硬盘≧500G/7200转+120G固态硬盘；操作系统：WindowsXP/7；全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统；远程维护模块及远程管理系统；获得结果时间不超过1秒。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 车辆重量计算软件 | 1.车辆通过自动分车，准确判断车辆轴数；全速度段称重满足动态衡器5级标准；0-1km/h超低速修正模块，确保超低速能够准确称重；自动匹配车辆重量数据和车牌、抓拍数据，形成完整检测数据；自动判断超限车辆，并向LED屏发送提示信息；自动上传检测数据。 2.自动分析检测结果，并向LED屏发送超限车辆数据，从车辆经过后到LED显示结果时间不超过2秒；自动向数据平台传输检测结果和车辆抓拍图片，在光纤专线条件下，数据进入数据平台时间不超过10秒。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 跨车道行驶判别软件 | 1.自动判断正向、逆向行驶行为，准确定义行驶方向和车道；自动判断单车跨道模块，压缝行驶行为，准确合并车辆数据；加强反作弊能力，自动判断超低速、走走停停行为，保证车辆判断不断轴防雷接地引下线，每一个检测方向≧30米。 | 套 | 1 |  |
| 30 | 超限信息传输服务系统 | 提供平台对接标准接口，提供情报板标准控制卡对接接口，与抓拍监控等外围系统数据对接；工控机现场数据、视频、图片的传输控制。 | 套 | 1 |  |
| （三）卡口车牌识别系统 |  |  |  |  |  |