采购内容及要求变更为：

| 序号 | 货物名称 | 参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 | 设备名称; 设备配置; 材料规格; 采用标准; 性能说明. 轨道; 轨道座; ≥2.3MM 热轧钢板; GB710/GB711. 轨道; 20*20MM 实心方钢; GB699. 底盘; 底梁、轴承档、夹紧块; ≥2.3MM 热n轧钢板; GB710/GB711; 底盘需采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构. 架体; 立柱; ≥1.2MM 冷轧钢板; GB710/GB711; 架体结实,坚固,设备新颖,安装规范,层数和间距可自由调整，隔板正面压型，隔板两边上凸≥2MM，具有档案盒防滑功能. 搁板; ≥0.7MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 挂板; ≥0.8MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 门面; 门框; ≥1.0MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 门板; ≥0.7MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 侧护板; 制钢侧护板; ≥0.7MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 传动机构; 实心轴; Φ20 45#钢; GB1285*85. 连接钢管; Φ25*2.5 无缝钢管; GB699. 铁滚轮; HT200 球墨铸铁; GB976. 链轮; ZG45 滚齿精制; GB1135. 摩托车链条; FR420 Φ8.5，节距12.7; GB1244. 摇手体总成; 摇手体 滚珠轴承; ZG45 P204 双向超越离合器结构. CB1285. 制动装置; 侧列锁定装置; 808 优质锁. 中列制动装置; 50*20 优质锁. 防护装置; 防震,防尘装置; 橡胶; 磁性冰箱门吸条; 每列的接触面均有缓冲及密封装置,需具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能. 防尘板顶板、; ≥0.8MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 防鼠板; ≥0.6MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 防倾倒装置; ≥2.3MM 冷轧钢板; GB710/GB711. 表面处理; 高压静电喷塑; 热固性粉末; 亚光色; GB-1720 17321734; 通过ISO质量认证 通过14001环保认证. 紧固件; 45#Q235A; GB5782. 规格尺寸; 架体高度≥2300mm、节距长度≥900mm，宽度≥560mm，共6层，层距可自行调节。. 质量要求; 以上参数允许正偏离，产品符合手动密集架国标GB/T 13667.3-2013技术标准，提供省级或省级以上第三方部门的检测报告原件或复印件，并加盖生产厂商公章。. | 239.112m3 |
| 2 | 档案盒 | 1、产品尺寸：高310mm*宽220mm*厚50mm 2、材质：克重≥680克无酸纸 3、无酸纸档案盒产品符合国标GB/T 24422-2009技术标准或轻标QB/T 4512-2013技术标准,提供省级或省级以上第三方的检验报告原件或复印件，并加盖生产厂商公章； | 30000个 |
| 3 | 灭火器 | 8kg干粉式，符合国家3C标准，消防合格 | 10个 |
| 4 | 恒湿净化一体机 | 除湿量≥90L/D（30℃ RH80%） 制冷量≥3KW 电源:220V/50Hz 除湿输入功率≥1.25KW 加湿输入功率≥0.25KW 总功率≥1.5KW 适用温度:5℃--38℃ 除湿风量≥1000m3/h 加湿风量≥1000m3/h 排水方式:软管连续排水 进水方式:自动进水/工人加水 加湿方式:湿膜 加湿量≥3kg/h 外形尺寸:650 *420*1900mm/1780*700*600mm 进风方式:前进前出 RS485远程通讯:支持 净化方式:UV灯+光氢离子 过滤方式:初效G3 | 2个 |
| 5 | 档案存取专用梯 | 900*800*360mm；金属材质厚度≥0.6mm | 2个 |
| 6 | 档案整理手推车 | 900*800*360mm；金属材质厚度≥0.6mm | 2个 |
| 7 | 智能温湿度计 | 缓存容量:≥260000组 测量范围 温度:-20~+60℃ 湿度:0~100%RH 测量精度 温度:±0.3℃（25℃） 湿度:±2%RH(60%RH,25℃) 记录间隔:1分钟~18小时可设置，最小单位是分钟 测量更新时间:设备唤醒时≤2S，低功耗模式≤5S 电池寿命:1次充满电设备可工作≥45天 功能参数： 1、自带高精度温湿度传感器可进行精准的温湿度测量。 2、采用433M无线通信，与采集主机信距离≥800米。 3、具有正常记录间隔和告警记录间隔，超限时自动切换，完全满足GSP要求。 4、通过USB线连接连电脑件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑，方便后续报表制作、数据分析及打印。 5、自带液晶屏显示，可显示实时温湿度值、剩余电量及设备工作状态。 6、内置蜂鸣器，具有超限报警功能。 | 2个 |